学校消防设施设备采购需求

一、项目名称

学校消防设施设备采购项目

二、项目预算

4.6万人民币（大写：肆万陆仟元整）

三、供应商资格要求:

1、具有独立法人资格及相应经营范围；

2、具有国家或有关政府部门颁发的消防设施设备经营相关资质证明文件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、具有良好的信誉和相应消防产品的销售业绩;

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

四、技术要求

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 （徐汇校区） | 数量 （闵行 校区） | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABC干粉灭火器 | 符合GB4351.1国家标准；3kgABC干粉，适用A、B、C类全品类火灾；有效喷射时间≥8s，有效喷射距离≥2.5m；优质碳钢瓶体，防腐喷塑，带压力表；具备消防3C认证；整体有效期5年；每具配套安装支架 | 118 | 70 | 16000 | 教学楼、宿舍、食堂通用 |
| 2 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30型，符合GB21976.7-2012国家标准；防护时长≥30分钟，烟雾过滤效率＞95%，吸气阻力＜800Pa，呼气阻力＜300Pa；适配现有保管箱，每箱6个；独立密封包装，具备消防3C认证；整体有效期3年；一次性使用 | 746 | 0 | 30000 | 师生应急逃生使用 |

2、主要技术指标及实施方案:

2.1ABC干粉灭火器：执行GB4351.1国家标准，4kg充装量，ABC干粉灭火剂可扑救A、B、C类全品类火灾，有效喷射时间≥8s、喷射距离≥2.5m，确保火灾初期有效控火；瓶体采用优质碳钢材质，防腐喷塑处理，配备清晰压力表，便于日常检查；每具配套壁挂或落地支架，适配校园楼道、楼层等点位摆放，安装便捷稳固；产品具备国家消防3C认证，随货附合格证、型式检验报告，整体有效期5年，质保期内出现质量问题可免费更换。

2.2过滤式消防自救呼吸器（TZL30型）：执行GB21976.7-2012国家标准，有效防护时长≥30分钟，可有效过滤一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒雾等有害气体，烟雾过滤效率＞95%，吸气阻力＜800Pa、呼气阻力＜300Pa，保障逃生时呼吸顺畅；产品外包装尺寸适配学校现有保管箱，标准装箱规格为每箱6个，可直接放入存放无需改造；采用独立密封包装，印有清晰使用说明，一次性使用，储存环境需满足0-40℃、防潮防腐蚀，禁用于氧气浓度低于17%环境，老幼人群需成人协助佩戴；具备消防3C认证，整体有效期3年，随货附全套资质资料。

五、其它要求

1、交货时间及地点:合同签订后10个工作日内，按学校两个校区分别配送、就位摆放，确保设备完好可直接投入使用；交货地点为学校两个校区指定位置（具体位置另行通知）。

2、质保期:自验收合格后2年（灭火器、过滤式消防自救呼吸器质保期内，出现质量问题供应商无条件免费更换）。

3、付款方式:合同正式生效后10个工作日内，支付合同总价的50%；货物全部到货并调试验收通过后10个工作日内，支付合同总价的50%。

4、验收要求:按国家消防标准、本采购需求及产品资质资料逐项验收，供应商需提供产品合格证、3C认证证书、型式检验报告等全套合规资料；验收不合格的产品，供应商需无条件退换，产生的所有费用由供应商承担。

5、售后服务要求：供应商需提供完善的售后服务，质保期内免费提供维修、维护指导及更换服务；配合学校定期举行的消防安全培训，无偿提供培训所需器材物料；安排专业人员到校开展ABC干粉灭火器实操、二氧化碳灭火器操作、过滤式自救呼吸器佩戴逃生等培训，确保教职工及参训人员熟练掌握操作方法。

6、其它:供应商需确保所供产品货源正规、资质齐全，符合国家及校园消防安全相关规范；按校区分别配送，负责货物就位摆放，配合学校完成验收工作。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件和实物样品递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校：

（响应单位全称）授权（响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：（元）

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期，并授权本单位职工（姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：（邮编：）

日期：年月日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

评分表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 | 30分 | 1.以满足采购文件要求且最低有效投标报价为评标基准价；2.投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30；3.报价超过4.6万元预算为无效报价。 |
| 2 | 技术响应 | 30分 | 1.完全满足所有技术参数、国标、3C认证、有效期等要求，得23–30分；2.关键参数负偏离每项扣5分，一般参数负偏离每项扣2分；3.未提供3C认证/合格证/检验报告，本项不得分. |
| 3 | 服务方案 | 15分 | 1.交货、配送、就位、验收、培训方案完整可行，得13–15分；2.方案较完整，基本满足需求，得7–12分；3.方案简单、针对性弱，得1–6分；4.未提供方案本项0分。 |
| 4 | 企业业绩 | 10分 | 1.近3年学校/单位消防器材供货业绩，每1份有效合同得2分，最高10分；2.无有效业绩本项0分。 |
| 5 | 维保与售后服务 | 10分 | 1.质保期免费更换、响应、维护、技术指导承诺完善，得8–10分；2.售后基本满足，得4–7分3.承诺简单，得1–3分。 |
| 6 | 增值服务 | 5分 | 1.提供免费消防培训、巡检、演练支持等，得3–5分；2.提供少量增值服务，得1–2分；3.无增值服务本项0分。 |
|  | 合计 | 100分 | — |