- 几何精度检验

  - 线形运动的直线度

| 序号 | 简图 | 检验项目 | 允差(mm) | 检验工具 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 |  | X轴轴线运动的直线度: - 在Z-X垂直平面内 - 在X-Y水平面内 | - 和b) X≤500:0.010 X>500～800:0.015 X>800～1250:0.020 X>1250～2000:0.025 局部公差: 在任意300测试长度上为0.007 | a) 平尺和指示器或光学仪器 b) 平尺和指示器或刚丝和显微镜或光学仪器 | 调整前： 400mm 0.015mm 调整后： 400mm 0.01mm 调整前： 400mm 0.015mm 调整后： 400mm 0.01mm |
| 序号 | 简图 | 检验项目 | 允差(mm) | 检验工具 | 检验结果 |
| G2 | a) b) | Y轴轴线运动的直线度: a)在Z-Y垂直平面内 b)在X-Y水平面内 | a)和b) X≤500:0.010 X>500～800:0.015 X>800～1250:0.020 X>1250～2000:0.025 局部公差: 在任意300测试长度上为0.007 | a) 平尺和指示器或光学仪器 b) 平尺和指示器或刚丝和显微镜或光学仪器 | 调整前： 400mm 0.015mm 调整后： 400mm 0.005mm 调整前： 400mm 0.015mm 调整后： 400mm 0.01mm |
| 序号 | 简图 | 检验项目 | 允差(mm) | 检验工具 | 检验结果 |
| G3 | a) b) | Z轴轴线运动的直线度: a)在平行于X轴轴线的Z-Y垂直平面内 b)在平行于Y轴轴线的Y-Z垂直平面内 | a)和b) X≤500:0.010 X>500～800:0.015 X>800～1250:0.020 X>1250～2000:0.025 局部公差: 在任意300测试长度上为0.007 | - 和b) 精密水平仪或角尺和指示器或钢丝和显微镜或光学仪器 | 调整前： 400mm 0.035mm 调整后： 400mm 0.01mm 调整前： 400mm 0.025mm 调整后： 400mm 0.01mm ) |

1．2线性运动间的垂直度

| 序号 | 简图 | 检验项目 | 允差(mm) | 检验工具 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G7 |  | Z轴轴线运动和X轴轴线运动间的垂直度 | 0.020/500 | 平尺或平板角尺和指示器 | 调整前： 400mm 0.025mm 调整后： 400mm 0.01mm |
| G8 |  | Z轴轴线运动和Y轴轴线运动间的垂直度 | 0.020/500 | 平尺或平板角尺和指示器 | 调整前： 400mm 0.015mm 调整后： 400mm 0.01mm |
| 序号 | 简图 | 检验项目 | 允差(MM) | 检验工具 | 检验结果 |
| G9 |  | Y轴轴线运动和X轴轴线运动间的垂直度 | 0.020/500 | 平尺或平板角尺和指示器 | 调整前： 400mm 0.01mm 调整后： 400mm 0.01mm |
| G10 |  | 主轴的周期性轴向窜动 | 0.005 | 平尺或平板角尺和指示器 | 调整前： 0.005mm 调整后： 0.005mm |

| 序号 | 简图 | 检验项目 | 允差(MM) | 检验工具 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G11 |  | 主轴锥孔的径向跳动: a)靠近主轴端部 b)距主轴端部300MM处 | a) 0.007 b) 0.015 | 测试棒和指示器 | a)0.005 b)0.01 |
| G12 | a) b) | 主轴轴线和Z轴轴线运动间的平行度： - 平行于Y轴轴线的Y-Z垂直平面内 b) 平行于X轴轴线的X-Z垂直平面内 | a)和b) 在300测量长度上为0.015 | 测试棒和指示器 | a)0.015 b)0.015 |
| 序号 | 简图 | 检验项目 | 允差(MM) | 检验工具 | 检验结果 |
| G13 |  | 主轴轴线和X轴轴线运动间的垂直度 | 0.015/300 | 平尺、专用支架和指示器 | 调整前： 0.07mm 调整后： 0.005mm |
| G14 |  | 主轴轴线和Y轴轴线运动间的垂直度 | 0.015/300 | 平尺、专用支架和指示器 | 调整前： 0.09mm 调整后： 0.01mm |

1.5工作台或托板

| 序号 | 简图 | 检验项目 | 允差(MM) | 检验工具 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G15 |  | 工作台1）面的平行度 1）固有的固定工作台或回转工作台或在工作位置锁紧的任意一个托板。 | L≤500:0.020 L>500～800:0.025 L>800～1250:0.030 L1250～2000:0.040 局部公差： 在任意300测量长度上为0.012 注 L—工作台托板较短边的长度 | 精密水平仪或平尺、量块和指示器或光学仪器 | 未涉及 此项正常合格 |
| G16 |  | 工作台面1)和X轴轴线运动间的平行度 1）固有的固定工作台或回转工作台或在工作位置锁紧的任意一个托板。 | X≤500:0.020 X>500～800:0.025 X>800～1250:0.030 X>1250～2000:0.040 | 平尺、量块和指示器 | 未涉及 此项正常合格 |

| 序号 | 简图 | 检验项目 | 允差(MM) | 检验工具 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G17 |  | 工作台面1)和Y轴轴线运动间的平行度 1）固有的固定工作台或回转工作台或在工作位置锁紧的任意一个托板。 | Y≤500:0.020 Y>500～800:0.025 Y>800～1250:0.030 Y>1250～2000:0.040 | 平尺、量块和指示器 | 未涉及 此项正常合格 |

| 序号 | 简图 | 检验项目 | 允差(MM) | 检验工具 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G18 | a) b) | 工作台面1)和Z轴轴线运动间的平行度 a) 在平行于X轴轴线的Z-X垂直平面内 b) 在平行于Y轴轴线的Z-Y垂直平面内 1）固有的固定工作台或回转工作台或在工作位置锁紧的任意一个托板。 | a)和b) 0.020/500 | 平尺、角尺或圆柱形角尺和指示器 | 调整前： 0.12mm 调整后： 0.02mm 调整前： 0.02mm 调整后： 0.02mm |
| 序号 | 简图 | 检验项目 | 允差(MM) | 检验工具 | 检验结果 |
| G19 | a) b) c) | a)工作台面1)纵向中央或基础T形槽和X轴轴线运动间的平行度 b) 工作台面纵向定位孔的中心线（如果有的话）和X轴轴线运动间的平行度 C) 工作台面纵向侧边定位器和X轴轴线运动间的平行度 1）固有的固定工作台或回转工作台或在工作位置锁紧的任意一个托板。 | - b) 和 C） 在任意500测试长度上为0.025 | 指示器、平尺和标准销 （如果需要） | a)未涉及 b) 未涉及 c) 未涉及 |

2 定位精度检查

| 序号 | 简图 | 检验项目 | 允差(MM) | 检验工具 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 直线运动之定位精度 检测方法 检测过圈次数:6次 - X轴 - Y轴 c) Z轴 | L≦1000 0.010 1000＜L≦2000 0.015 | 激光干涉仪 | a)未涉及 b) 未涉及 C) 未涉及 |

3反复精度检查

| 序号 | 简图 | 检验项目 | 允差(MM) | 检验工具 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | 直线运动之反复定位精度 检测方法 检测过圈次数:6次 a)X轴 b)Y轴 c) Z轴 | 0.008 | 激光干涉仪 | a) 未涉及 b) 未涉及 C) 未涉及 |

椭圆     0.04   调整后    0.01

反向间隙    X            0.03         	调整后    X  0.005

Y            0.04                                Y 0.005