# 人工智能实验校建设—教学资源（机械手臂、开源教学机器人、全模态机器人、灵巧手）项目竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海健生教育配置招标有限公司受委托，对人工智能实验校建设—教学资源（机械手臂、开源教学机器人、全模态机器人、灵巧手）项目进行竞争性磋商采购，特邀请合格的供应商参加磋商。

一、项目概况

1.项目名称：人工智能实验校建设—教学资源（机械手臂、开源教学机器人、全模态机器人、灵巧手）项目

2.项目编号：JSCS26100907-N128

3.预算金额：46.85万元

4.交货期：自合同签订之日起20个工作日内完成项目交付；免费质保期：1年。

5.项目地址：上海市徐汇区百色支路 35 号

6.项目概况：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械手臂 | 设备名称 | 协作机械臂 | 1套 |
|  |  | 自由度 | 6 |  |
|  |  | 额定负载 | 不小于 3 kg |  |
|  |  | 最大工作半径 | 不小于 590 mm |  |
|  |  | 臂展 | 不小于 850 mm |  |
|  |  | 本体重量 | 不大于 22 kg |  |
|  |  | 安装面直径 | 安装法兰（底座）直径不大于 Ø150 mm |  |
|  |  | 重复定位精度 | 不低于 ±0.05 mm |  |
|  |  | 最大工具速度 | 末端最大线速度不小于 1.5 m/s |  |
|  |  | 平均功率 | 典型工况平均功率不高于 250 W |  |
|  |  | 峰值功率 | 峰值功率不低于 800 W |  |
|  |  | 工作环境温度 | 0～50 ℃ 范围内可正常工作 |  |
|  |  | 工作环境湿度 | 不高于 90% 相对湿度（非冷凝） |  |
|  |  | 安装方式 | 支持地面、倒装、壁挂等任意角度安装 |  |
|  |  | 防护等级 | 不低于 IP54 |  |
|  |  | 编程与接口 | 支持拖动示教/图形化编程，支持 ROS 及 Python、C++ 等主流开发接口 |  |
|  |  | 配套资源 | 含配套工作台，提供与设备配套的视觉/机器人教学课程资源 |  |
| 2 | 灵巧手 | 设备名称 | 多自由度仿生灵巧手（含配套数据手套） | 1套 |
|  |  | 自由度 | 不低于 6 个主动自由度，五指结构，拇指具备侧摆/对掌能力 |  |
|  |  | 节拍 | 单次抓握/手势动作完成时间不大于 1.5 s |  |
|  |  | 四指弯曲角度 | 单指各关节弯曲角度可调，四指具备不少于 3 个弯曲关节且总弯曲行程不小于 240° |  |
|  |  | 拇指弯曲角度 | 拇指具备不少于 2 个弯曲关节 |  |
|  |  | 拇指侧摆角度 | 拇指侧摆/对掌角度不小于 60° |  |
|  |  | 拇指最大抓握力 | 指尖最大抓握力不小于 8 N |  |
|  |  | 四指最大抓握力 | 四指指尖最大抓握力各不小于 8 N |  |
|  |  | 提拉载荷 | 整手提拉载荷不小于 3 kg |  |
|  |  | 重量 | 单手重量不大于 900 g |  |
|  |  | 传动方式 | 采用电机减速传动（空心杯/无刷电机配合行星减速器、丝杆或连杆等），驱动集成于手部 |  |
|  |  | 尺寸 | 手掌及手指外形接近成人手尺寸，整体长度不大于 240 mm |  |
|  |  | 通讯协议 | 支持 CAN/CAN FD、EtherCAT 或 RS-485 等标准工业总线通讯（至少一种） |  |
|  |  | 工作电压 | 支持 24 V DC（±10%）或同等安全低压直流供电 |  |
|  |  | 触觉反馈（选配） | 可选配指尖触觉/力反馈传感器，支持不少于 3 点动态力检测与力控 |  |
|  |  | 开发接口 | 提供 Python 及 ROS（或同等）开发接口，支持二次开发 |  |
|  |  | 配套资源 | 提供产品使用手册、教学视频及配套课程 |  |
|  |  | 配套数据手套 | 无线数据手套：采用不少于 9 个惯性传感单元覆盖五指及手背，内置九轴惯性测量，可实时捕捉手指与手掌姿态、支持五指分指及水平/垂直方向姿态输出；姿态解算频率不低于 100 Hz；支持快速校准（校准时间不大于 1 分钟）；配备无线数据收发器，即插即用；弹性织物、适配多种手型；具备动作捕捉、数据记录与遥操作示教功能，提供 SDK 及 ROS（或同等）接口用于动作映射遥操作；含手套、无线收发器及使用说明 |  |
| 3 | 开源教学机器人 | 设备名称 | 开源人形教学机器人（不限品牌，具备同等级功能即可） | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 形态结构 | 人形双足机器人，身高 35～42 cm，金属或高强度复合骨架搭配 PC/ABS 外壳 | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 自由度 | 不低于 17 个自由度，采用总线伺服舵机 | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 主控平台 | 开放式主控架构，采用主流 ARM 嵌入式主控板（如 Raspberry Pi 或同等级）配合运动控制 MCU | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 处理器 | ARM 四核 Cortex-A53 1.2 GHz 或同等级及以上 | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 内存/存储 | 内存不小于 1 GB，存储不小于 16 GB（可扩展） | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 操作系统 | Linux（Raspbian），支持 ROS | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 通信方式 | 支持 Wi-Fi（802.11b/g/n 及以上）及蓝牙 4.0 及以上 | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 摄像头 | 不低于 800 万像素高清摄像头，支持视频流传输 | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 视觉识别 | 支持人脸检测/跟踪/识别，以及物体、手势、颜色识别等离线 AI 模型 | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 传感器 | 内置九轴陀螺仪（三轴加速度+三轴陀螺仪+三轴地磁）及温度传感器 | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 语音能力 | 单麦克风（支持回声消除、降噪）+立体声双喇叭，支持 ASR/TTS/NLP | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 扩展接口 | 提供不少于 4 个可扩展数字/模拟接口及不低于 40 PIN 的 GPIO，支持外接传感器 | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 编程方式 | 支持图形化编程及 Python、C/C++、Java 中不少于三种文本语言编程 | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 调试接口 | 提供 HDMI、USB 等接口，支持二次开发 | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 电池续航 | 可充电锂电池不低于 2500 mAh，单次充满电典型工况连续运行不低于 1.5 小时 | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 工作电压 | DC 7.4～12 V 安全直流供电（配原装充电器） | 2套 |
| 3 | 开源教学机器人 | 配套资源 | 提供配套专业课程、API 开发文档及主流机器人仿真平台（Gazebo/Webots 等至少一种）支持 | 2套 |
| 4 | 全模态机器人 | 设备名称 | 多形态（全模态）模块化人工智能教育机器人 | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 形态能力 | 模块化快拼设计，单套可拼搭不低于 7 种运动形态及 DIY 形态，支持免工具快速锁定 | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 主控算力 | 四核 Cortex-A55 1.8 GHz，搭载独立 NPU，AI 算力不低于 1 TOPS | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 内存/存储 | 运行内存不小于 2 GB；存储不小于 32 GB | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 通信方式 | 2.4G/5.8G 双频 Wi-Fi（802.11 a/b/g/n/ac）、蓝牙 5.0 | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 摄像头 | 彩色摄像头，支持 720P 视频，支持视觉识别 | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 传感器 | 三轴加速度计、三轴陀螺仪、三轴地磁及 ToF 测距传感器 | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 执行器 | 高速伺服电机不低于 4 个、关节伺服舵机不低于 8 个 | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 麦克风 | 三麦克风阵列，支持智能语音交互 | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 运动速度 | 最大运动速度不低于 150 cm/s | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 电池续航 | 锂电池不低于 2500 mAh，单次充满电连续运行不低于 1.5 小时 | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 运动模式 | 支持跨越障碍、平衡控制、仿生运动、多机互联等多种运动模式 | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | AI 算法 | 内置语音识别、手势/颜色/姿态等视觉识别算法，支持多算法并行 | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 扩展硬件 | 支持外接 Micro:Bit、Arduino、树莓派等第三方开源硬件 | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 扩展接口 | 提供 USB、Type-C 及 GPIO 等扩展接口 | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 编程方式 | 提供图形化编程及 Python 编程，开放官方 SDK，支持二次开发 | 1套 |
| 4 | 全模态机器人 | 配套资源 | 配套人工智能课程及同级机器人赛事/竞赛平台资源 | 1套 |

（具体项目内容、采购要求，以竞争性磋商文件相应规定为准。）

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.合格供应商必须提供下列资料（未提供的将被视作未实质性响应）：

（1）组织机构证明：企业营业执照（具有相应的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（如已经办理三证合一的投标人，则只需提供合并后的企业营业执照）。

（2）商业信誉：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采 购 严 重 违 法 失 信 行 为 记 录 名 单 ， 以 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（ www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录的系统截图为准。凡被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（4）履行合同能力：具有同类项目的经验，并具备履行合同所必需的主要设备设施、专业技术人员和能力。

（5）本项目不接受联合体报名。

三、磋商文件的获取

获取时间：2026 年10月23日09时00分到2026 年10月29日16时00分

获取方式：邮箱发送有效报名资料转账购买或线下购买，售价：¥ 600元/包件（售后不退）

- （1）邮箱报名需将以下清晰的材料发送至18606158310@163.com邮箱：

- 1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；

- 2）报名信息（准确的单位名称、纳税人登记号、联系人姓名、手机）；

- 3）转账凭证（收款单位：上海健生教育配置招标有限公司；开户银行：交通银行西藏南路支行；帐号：310066564018150027780，转账注明：“JSCS26100907-N128 标书费”）。

（2）线下报名地点：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼

- 报名时需提交：

- 1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；

- 2）报名信息（准确的单位名称、纳税人登记号、联系人姓名、手机）；

3）转账凭证（收款单位：上海健生教育配置招标有限公司；开户银行：交通银行西藏南路支行；帐号：310066564018150027780，转账注明：“JSCS26100907-N128 标书费”）。

注：磋商供应商须保证所提交的文件、资料的内容真实、完整、有效、一致，如递交虚假的响应文件、资料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。

四、磋商响应截止时间和磋商时间

1.首次递交响应文件截止时间：2026 年 11月 3日 14:30（北京时间）。迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。

2.磋商时间：2026年 11月 3 日 14:30（北京时间）。

五、磋商响应文件递交地点和磋商地点

1.磋商响应文件递交地点：上海市百色支路 35 号光华楼1001室。

2.磋商地点：上海市百色支路 35 号光华楼1001室。

3.磋商所需携带其他材料：

法定代表人出席需携带：（1）法定代表人证明原件；（2）法定代表人身份证明原件及复印件加盖公章；

委托代理人出席需携带：（1）投标人的法定代表人证明原件；（2）法定代表人授权委托书原件；（3）委托代理人身份证明原件及复印件加盖公章。

六、发布公告的媒介

以上信息若有变更我们会通过“上海市工商外国语学校网站 ”通知，请供应商关注。

七、联系方式

采购人：上海市工商外国语学校

地  址：上海市徐汇区百色支路35号

联系人：施老师

电  话：021-64763038-6207

招标代理机构：上海健生教育配置招标有限公司

地   址：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼

联系人：倪天豪

电  话：021-53087656-122

电子邮件：zhaobiao@mail.jiansheng.com